Inhoud

Wat is Ngrok	2

Waarom heb ik voor Ngrok gekozen?	4

Welke securitymaatregelen kan je implementeren?	6

# Wat is Ngrok

Ngrok is een veelgebruikte tool binnen de wereld van softwareontwikkeling, systeembeheer en IT-infrastructuur. Het wordt voornamelijk ingezet om lokale services — zoals een webserver, API of applicatie — tijdelijk (of langere tijd) en gecontroleerd toegankelijk te maken vanaf het publieke internet. Dit gebeurt zonder dat er complexe netwerkaanpassingen nodig zijn, zoals port forwarding, firewallconfiguraties of DNS-instellingen.

In de kern functioneert ngrok als een secure tunneling service die een versleutelde verbinding (meestal via TLS) opzet tussen een lokaal draaiende service en een extern endpoint dat door ngrok wordt gehost. Wanneer een gebruiker of systeem een request doet naar dit publieke endpoint (bijvoorbeeld een https://*.ngrok-free.dev URL), wordt dit verkeer via de tunnel doorgestuurd naar de lokale service. Dit proces maakt gebruik van een reverse proxy-architectuur, waarbij ngrok als tussenlaag fungeert die inkomend verkeer ontvangt, inspecteert en doorstuurt.

Technisch gezien werkt ngrok met een client-server model:

- De ngrok client draait lokaal op de machine waar de service draait.

- Deze client initieert een outbound verbinding naar de ngrok servers (meestal via TCP poort 443).

- Omdat de verbinding outbound is, omzeilt dit NAT en firewallrestricties in veel netwerken.

- De ngrok servers beheren vervolgens een publiek toegankelijke endpoint en koppelen deze aan de actieve tunnel.

Ngrok ondersteunt meerdere protocollen, waaronder:

- HTTP/HTTPS (met request inspection, headers en replay-functionaliteit)

- TCP (voor bijvoorbeeld SSH of databaseverbindingen)

- TLS passthrough

Daarnaast biedt ngrok functionaliteiten zoals:

- Traffic inspection via een webinterface (localhost:4040)

- Request replaying voor debugging

- Authentication en access control (bijvoorbeeld via basic auth of OAuth integraties)

- IP whitelisting en rate limiting (in geavanceerdere configuraties)

Het is belangrijk om te begrijpen dat ngrok zelf alleen de transportlaag en toegang faciliteert. Het fungeert als tunnel en reverse proxy, maar:

- Authenticatie, autorisatie en applicatielogica moeten in de achterliggende service worden geïmplementeerd

- End-to-end beveiliging (zoals input validatie, encryptie op applicatieniveau en logging) blijft de verantwoordelijkheid van de gebruiker

- Hardening van de service (bijvoorbeeld tegen brute force, injection attacks of misconfiguraties) moet apart worden ingericht

In moderne infrastructuren kan ngrok ook worden ingezet binnen container- en cloudomgevingen, zoals Kubernetes. In dat geval fungeert het als een ingress controller of edge gateway, waarbij het verkeer van buitenaf naar interne services binnen een cluster wordt gerouteerd, vaak met aanvullende observability- en policy-functionaliteiten.

Kort samengevat: ngrok is een krachtige en flexibele tool voor het veilig exposen van lokale of interne services naar het internet, maar het is geen complete beveiligingsoplossing. Het vormt één component binnen een bredere architectuur waarin netwerkbeveiliging, applicatiebeveiliging en toegangscontrole samenkomen.

# Waarom heb ik voor Ngrok gekozen?

Voor het ontsluiten van mijn lokale WebSocket-service naar onze extern gehoste website heb ik bewust gekozen voor ngrok als oplossing. De kern van het probleem was dat mijn WebSocket-server draaide binnen een lokaal netwerk (achter NAT en firewall), terwijl de frontend van de applicatie op een externe hostingomgeving stond. Hierdoor was er zonder aanvullende infrastructuur geen directe, stabiele verbinding mogelijk tussen de website en de lokale service.

Een traditionele aanpak zou vereisen dat ik port forwarding configureer op de router, een publiek IP-adres gebruik en mogelijk DNS-instellingen beheer. Dit brengt niet alleen extra complexiteit met zich mee, maar introduceert ook directe blootstelling van mijn netwerk aan het internet, wat beveiligingsrisico’s vergroot. Daarnaast is deze aanpak minder flexibel in dynamische of tijdelijke ontwikkelomgevingen.

Met ngrok kon ik dit probleem efficiënter oplossen door gebruik te maken van een reverse tunnel. De ngrok-client op mijn lokale machine initieert een outbound TLS-verbinding naar de ngrok-infrastructuur. Via deze tunnel wordt een publiek toegankelijke wss:// endpoint beschikbaar gesteld, die direct gekoppeld is aan mijn lokale WebSocket-server. Hierdoor kan de extern gehoste website zonder extra netwerkconfiguratie verbinding maken met mijn lokale service alsof deze publiek beschikbaar is.

Een belangrijk voordeel in mijn use-case is dat WebSockets volledig ondersteund worden binnen ngrok, inclusief persistente verbindingen en bidirectionele communicatie. Dit is essentieel omdat mijn applicatie real-time data gebruikt, waarbij lage latency en stabiele verbindingen belangrijk zijn.

Daarnaast biedt ngrok mij praktische voordelen tijdens ontwikkeling en debugging:

- Ik kan verkeer inspecteren via de lokale webinterface (localhost:4040)

- Ik kan eenvoudig tunnels starten en stoppen zonder impact op infrastructuur

- Ik hoef geen wijzigingen te maken aan firewall- of routerinstellingen

- De oplossing is platform-onafhankelijk en snel inzetbaar

Vanuit beveiligingsperspectief is het ook een bewuste keuze geweest. Omdat de verbinding outbound wordt opgezet, hoef ik geen inkomende poorten open te zetten in mijn netwerk. Bovendien kan ik aanvullende beveiligingslagen toepassen, zoals authenticatie op applicatieniveau of restricties binnen ngrok zelf.

Kortom, ik heb gekozen voor ngrok omdat het een snelle, veilige en flexibele manier biedt om een lokale WebSocket-service toegankelijk te maken voor een extern gehoste website, zonder de complexiteit en risico’s van traditionele netwerkconfiguraties. Het past perfect binnen een ontwikkel- en testomgeving waarin snelheid, controle en veiligheid centraal staan.

# Welke securitymaatregelen kan je implementeren?

Hoewel de huidige implementatie functioneel is, draait de backend op dit moment nog op een relatief kale Django-server zonder uitgebreide beveiligingsmaatregelen. Om de oplossing productie-waardig en veilig te maken, ga ik meerdere lagen van authenticatie en toegangscontrole toevoegen, zowel op applicatie- als tunnelniveau.

Allereerst wil ik authenticatie afdwingen bij het opzetten van de ngrok-endpoint. Dit betekent dat niet elke client zomaar verbinding kan maken met de WebSocket-service. Afhankelijk van de configuratie kan dit bijvoorbeeld via:

- Token-based authenticatie (bijvoorbeeld een API-key of Bearer token die meegestuurd wordt bij de WebSocket handshake)

- Signed requests waarbij de client zich cryptografisch identificeert

- Eventueel integraties met externe identity providers (OAuth/OIDC) als de schaal daarom vraagt

Voor WebSockets is dit extra belangrijk, omdat de verbinding persistent is. Authenticatie moet dus plaatsvinden tijdens de initiële handshake en daarna gevalideerd blijven gedurende de sessie.

Daarnaast wil ik expliciet beperken welke origin verbinding mag maken met de ngrok-URL. Omdat mijn frontend op een vaste, extern gehoste website draait, kan ik dit afdwingen door:

- Origin checking binnen Django (bijvoorbeeld via middleware die de Origin en Host headers valideert)

- Configuratie zoals ALLOWED_HOSTS en aanvullende checks op WebSocket-niveau (bijvoorbeeld met Django Channels)

- Eventueel gebruik van CORS policies voor HTTP endpoints (hoewel WebSockets hier deels buiten vallen, blijft origin-validatie relevant)

Aan de kant van ngrok zelf kan ik extra restricties toepassen, zoals:

- IP whitelisting zodat alleen verkeer vanaf bekende IP-ranges (bijvoorbeeld van de hostingprovider van de website) wordt toegestaan

- Basic auth of edge-authenticatie als extra barrière vóórdat verkeer überhaupt mijn Django-app bereikt

- Rate limiting om misbruik of brute-force pogingen te beperken

Verder ga ik mijn Django-applicatie zelf hardenen:

- Gebruik van HTTPS/WSS-only verbindingen (end-to-end encryptie)

- Toevoegen van logging en monitoring om verdachte connecties te detecteren

- Bescherming tegen veelvoorkomende aanvallen zoals injection of malformed WebSocket payloads

- Eventueel implementeren van session expiry of token rotation voor langdurige verbindingen

Het doel van deze aanpak is om een defense-in-depth strategie te realiseren. Ngrok zorgt voor een veilige tunnel en gecontroleerde toegang tot de service, terwijl Django verantwoordelijk blijft voor de daadwerkelijke authenticatie, autorisatie en validatie van verkeer.

Kort samengevat: ik ga de huidige opstelling uitbreiden met sterke authenticatie en strikte origin-restricties, zodat alleen mijn eigen website verbinding kan maken met de WebSocket-service en ongeautoriseerde toegang effectief wordt geblokkeerd. Hierdoor wordt de oplossing niet alleen functioneel, maar ook veilig genoeg voor gebruik buiten een pure ontwikkelomgeving.